Саратовский государственный университет 
им. Н. Г. Чернышевского

Факультет компьютерных наук и информационных технологий

Лабораторная работа №3                                                                     «Измерение диэлектрической проницаемости жидких диэлектриков»

выполнили студены 251 группы:
Стеклянников Пётр Сергеевич
Кудряшов Александр Сергеевич

Проверил(а):

Саратов – 2023

Цель работы: измерение диэлектрической проницаемости жидкости резонансным методом.

Принадлежности: ламповый генератор; колебательный контур; пробный конденсатор Cx; стакан с жидкостью, диэлектрическая проницаемость которой измеряется; устройство, состоящее из чувствительного гальванометра G с выпрямляющим полупроводниковым диодом D.

Краткая теория

Описание установки и вывод рабочей формулы

Проведение работы и расчётов

1) Был включен блок генератора в сеть ~ 220В, прогревался в течение 2-3 минут.
2) Переключатель K поставлен в положение «выкл».

3) Вращением ручки переменного конденсатора был настроен контур в резонанс. Были сняты показания А1 по шкале конденсатора:

A1=60A

4) Был настроен контур в резонанс при включенном переключателе K и впоследствии были сняты показания A2:

A2=72А

5) Были сняты показания А3 при опущенном пробном конденсаторе в стакан с исследуемой жидкостью (предварительно был снова настроен контур в резонанс):

A3=74А

6) Используя показания A1, A2, A3 были найдены по градуировочной кривой значения соответствующих емкостей C1, C2, C3:

C1 = 5,3;    C2 = 6,78;    C3 = 7,96

По формуле ε = (С3 – С1) / (C2 – C1) было определено значение диэлектрической проницаемости:
ε = (С3 – С1) / (C2 – C1) = (7,96 – 5,3) / (6,78 – 5,3) = 1,7973

Табличные значения диэлектрического масла таковы, что его диэлектрическая проницаемость колеблется в пределах 2,1-2,4
Пусть εтабл = 2,25

Абсолютная погрешность Δ = εтабл - ε = 2,25 – 1,7973 = 0,4527

Относительная погрешность δ = (Δ / εтабл) * 100% = (0,4527 / 2,25) * 100% = 20,12%

Вывод: в ходе данной работы была измерена экспериментальным путём диэлектрическая проницаемость диэлектрического масла, относительная погрешность вычислений составила 20,12%, что обусловлено неидеальной точностью измерений данных и простым человеческим фактором.